Santiago de los Caballeros,

20 de diciembre de 2025.

A LA                         : Dirección Regional de Mensuras Catastrales,

Departamento Norte.

DE                            : Agrim. Jhonny Genaro Matos Torres.

ASUNTO                  : Informe técnico relativo a los trabajos de Regularización

Parcelaria y Transferencia.

EXPEDIENTE No.    : 6622025182068.

REFERENCIA          : P. No. 209, del D. C. No. 03, del municipio de Santiago de los

Caballeros, provincia Santiago.

Distinguidos Señores:

Muy cortésmente, me dirijo a ese honorable despacho a los fines de tramitarles el presente informe. Mediante oficio de fecha 07 de noviembre de 2025, de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Norte, he sido autorizado a realizar los citados trabajos, dentro del ámbito de la parcela en la referencia, procediendo a realizar lo siguiente:

1-Publicidad de los trabajos.

- Notificación de la fecha de los trabajos a la Dirección Regional.

- Publicación en un periódico de circulación Nacional.

- Colocación del aviso de mensura.

- Notificación a los colindantes.

- Fecha de inicio de la mensura: 19 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m.

2-Antecedentes consultados.

El inmueble donde se ejecutarán los trabajos, es propiedad del señor José Lucia Alcántara Suero, y anteriormente el mismo no ha sido objeto de los citados trabajos. Los derechos están sustentados en un acto de venta.

3-Criterio empleado en la ubicación de los derechos.

A los fines de ubicar el inmueble objeto de los citados trabajos, acompañado del propietario, realicé un recorrido por sus límites, los cuales se encuentran materializados, y determiné que realmente está bajo su ocupación. En cuanto a su ubicación dentro del ámbito de la parcela en la referencia, no encontré hitos originales, coordenadas georreferenciadas, o referencia física de la misma, por lo que procedí a definir gráficamente las calles del entorno en el plano general anexo.

4-Identificación de los límites y ocupaciones.

Norte: P. No. 209- (Resto).

Sur: Calle 2

Este: P. No. 209- (Resto).

Oeste: P. No. 209- (Resto).

5-Metodología e instrumentos utilizados.

- Georreferenciación: para la ubicación de la porción objeto de los citados trabajos, se establecieron dos (02) puntos de control topográficos (PG), fijados en tiempo real (RTK – NTRIP), con un receptor GNSS marca Sino, modelo T30, con 2 ocupaciones de 180 épocas topográficas (6 min) en cada uno, en conexión con la Estación de Referencia de Operación Continua (CORS): FCUP.

- Levantamiento parcelario: luego de establecer los puntos de control, se procedió a realizar el levantamiento de cada vértice del inmueble y sus mejoras, utilizando la misma modalidad GNSS - RTK - NTRIP, con ocupaciones de 10 épocas.

- Trabajo de escritorio: Los datos obtenidos en el acto de levantamiento parcelario, fueron transferidos desde un colector electrónico a un ordenador, entonces con el auxilio del programa de dibujo Auto-Cad, se determinó la superficie resultante, así como el perímetro, orientación y coordenadas proyectivas (UTM) del polígono resultante, con las cuales también se generó el archivo xml.

6-Resultado de los trabajos:

La parcela con designación temporal No. 22025182068_1_1, del municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, con una superficie igual a 318.58 m², mientras que la superficie según acto de venta es igual a 318.60 m², lo cual genera una diferencia por defecto igual a (-) 0.02 m². Cabe señalar que esa diferencia se debe a que el inmueble no había sido mensurado previamente.

En el desarrollo de este trabajo no se presentó ningún inconveniente digno de mención en este informe. Asimismo, CERTIFICO y DOY FE, que los datos suministrados, han sido recopilados por mí, luego de haber realizado todas las investigaciones de lugar, para obtener resultados en la presente actuación técnica de mensura. Hecho y firmado de buena fe, en el municipio de Santiago de Los Caballeros, provincia Santiago, veinte (20) días del mes de diciembre, del año Dos Mil Veinticinco (2025).

___________________________________________

AGRIM. JHONNY GENARO MATOS TORRES

CODIA 46885